ОСТ 34-10-741-93

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТЯГА С УШКОМ

Конструкция и размеры

ОКП 31 1312

Дата введения 1994-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы), Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-741-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ТУ 34-10-10380-83 | п.2.4 |
| ОСТ 34-10-723-93 | п.2.4. |
| ОСТ 34-10-729-93 | Таблица 2 |
| ОСТ 34-10-739-93 | Таблица 2 |

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые тяги с ушком для подвесок станционных трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.

2. Конструкция и основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2.

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение тяги с ушком | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01 | 4,5 (450) | М12-8g | 200 | 210 | 35 | 100 | 10 | 1 | 0,3 |
| 1-02 |  |  | 300 | 310 |  | 150 |  |  | 0,4 |
| 1-03 |  |  | 400 | 410 |  |  |  |  | 0,5 |
| 1-04 | 15 (1500) | M16-8g | 200 | 215 | 45 | 100 | 12 |  | 0,6 |
| 1-05 |  |  | 300 | 315 |  | 150 |  |  | 0,8 |
| 1-06 |  |  | 400 | 415 |  |  |  |  | 0,9 |
| 1-07 | 24 (2400) | М20-8g | 200 | 215 | 50 | 100 | 14 |  | 1,0 |
| 1-08 |  |  | 300 | 315 |  | 150 |  |  | 1,2 |
| 1-09 |  |  | 400 | 415 |  |  |  |  | 1,5 |
| 1-10 | 34 (3400) | M24-8g | 200 | 220 | 60 | 100 | 16 |  | 1,6 |
| 1-11 |  |  | 300 | 320 |  | 200 |  |  | 1,9 |
| 1-12 |  |  | 400 | 420 |  |  |  |  | 2,3 |
| 1-13 | 55 (5500) | M-30-8g | 300 | 320 | 80 |  | 20 | 2 | 3,3 |
| 1-14 |  |  | 400 | 420 |  |  |  |  | 4,0 |
| 1-15 |  |  | 500 | 520 |  |  |  |  | 4,5 |
| 1-16 | 80 (8000) | М36-8g | 300 | 325 | 90 |  | 25 |  | 5,2 |
| 1-17 | 78,4 (8000) | M36-8g | 600 | 625 |  | 250 |  |  | 7,6 |
| 1-18 |  |  | 800 | 825 |  |  |  |  | 9,2 |
| 1-19 | 107,9 (11000) | М42-8g | 400 | 430 | 100 |  | 30 |  | 8,6 |
| 1-20 |  |  | 600 | 630 |  |  |  |  | 10,7 |
| 1-21 |  |  | 800 | 830 |  |  |  |  | 13,0 |
| 1-22 | 147,1 (15000) | M48-8g | 400 | 435 | 120 |  | 35 |  | 12,1 |
| 1-23 |  |  | 600 | 635 |  |  |  |  | 15,0 |
| 1-24 |  |  | 800 | 835 |  |  |  |  | 17,0 |
| 1-25 | 196,1 (20000) | M56-8g | 400 | 440 | 140 |  | 40 |  | 16,5 |
| 1-26 |  |  | 600 | 640 |  |  |  |  | 20,4 |
| 1-27 |  |  | 800 | 840 |  |  |  |  | 24,3 |
| 1-28 | 4,4 (450) | M12-8g | 160 | 170 | 35 | 80 | 10 | 1 | 0,3 |
| 1-29 |  |  | 500 | 510 |  | 150 |  |  | 0,6 |
| 1-30 |  |  | 650 | 660 |  | 250 |  |  | 0,7 |
| 1-31 | 14,7 (1500) | М16-8g | 600 | 610 | 45 | 200 | 12 |  | 1,3 |
| 1-32 |  |  | 750 | 760 |  | 250 |  |  | 1,5 |
| 1-33 | 23,5 (2400) | M20-8g | 650 | 665 | 50 | 150 | 14 |  | 2,1 |
| 1-34 |  |  | 800 | 815 |  | 200 |  |  | 2,5 |
| 1-35 |  |  | 850 | 865 |  | 250 |  |  | 2,6 |
| 1-36 | 33,3 (3400) | М24-8g | 700 | 720 | 60 | 200 | 16 | 2 | 3,4 |
| 1-37 |  |  | 850 | 870 |  | 250 |  |  | 3,9 |
| 1-38 | 53,9 (5500) | М30-8g | 800 | 820 | 80 |  | 20 |  | 6,1 |
| 1-39 |  |  | 1050 | 1070 |  |  |  |  | 7,6 |
| 1-40 | 78,4 (8000) | М36-8g | 1000 | 1025 | 90 |  | 25 |  | 11,3 |

Пример условного обозначения тяги с ушком диаметром 24 мм и длиной 700 мм:

ТЯГА 1-37 ОСТ 34-10-741-93

Таблица 2

| Обозначение тяги с ушком | Поз.1 Тяга резьбовая 1 шт. | Поз.2 Ушко 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Обозначение по |  |
|  | 3 ОСТ 34-10-739 | 1 ОСТ 34-10-729 |
| 1-01 | 3-01 | 1-01 |
| 1-02 | 3-02 |  |
| 1-03 | 3-03 |  |
| 1-04 | 3-04 | 1-02 |
| 1-05 | 3-05 |  |
| 1-06 | 3-06 |  |
| 1-07 | 3-07 | 1-03 |
| 1-08 | 3-08 |  |
| 1-09 | 3-09 |  |
| 1-10 | 3-10 | 1-04 |
| 1-11 | 3-11 |  |
| 1-12 | 3-12 |  |
| 1-13 | 3-13 | 1-05 |
| 1-14 | 3-14 |  |
| 1-15 | 3-15 |  |
| 1-16 | 3-16 | 1-06 |
| 1-17 | 3-17 |  |
| 1-18 | 3-18 |  |
| 1-19 | 3-19 | 1-07 |
| 1-20 | 3-20 |  |
| 1-21 | 3-21 |  |
| 1-22 | 3-22 | 1-08 |
| 1-23 | 3-23 |  |
| 1-24 | 3-24 |  |
| 1-25 | 3-25 | 1-09 |
| 1-26 | 3-26 |  |
| 1-27 | 3-27 |  |
| 1-28 | 3-37 | 1-01 |
| 1-29 | 3-39 |  |
| 1-30 | 3-40 |  |
| 1-31 | 3-46 | 1-02 |
| 1-32 | 3-48 |  |
| 1-33 | 3-57 | 1-03 |
| 1-34 | 3-59 |  |
| 1-35 | 3-60 |  |
| 1-36 | 3-65 | 1-04 |
| 1-37 | 3-66 |  |
| 1-38 | 3-70 | 1-05 |
| 1-39 | 3-71 |  |
| 1-40 | 3-73 | 1-06 |

2.1. * Размеры для справок.

2.2. Сварка ручная электродуговая. Электрод типа Э42А ГОСТ 9467.

2.3. Неуказанные предельные отклонения размеров .

2.4. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.