УТВЕРЖДЕНО

Указанием Министерства

тяжелого машиностроения СССР

от 19.06.90

№ ВА-002-1-6283

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Конструкция, размеры и технические требования

АТК 24.200.02.90

Первый заместитель начальника

научно-технического отдела

Минтяжмаша СССР	В.А. Мажукин

Начальник сектора

Минтяжмаша СССР	А.А. Полтарецкий

Главный инженер ЦКБН	Ю.А. Кашицкий

Зав. отделом стандартизации	А.Ю. Пролесковский

Вед. конструктор	М.И. Байбакова

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ Конструкция, размеры и технические требования | АТК 24.200.02.90 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.91

Несоблюдение альбома преследуется по закону

Настоящий альбом типовых конструкций распространяется на заглушки фланцевые стальные на условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см2), температуру от минус 70 до 600 °С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности.

- 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает пять исполнений заглушек:

исполнение 1 - заглушки с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2);

исполнение 2 - заглушки с выступом на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа (от 10 до 63 кгс/см2);

исполнение 3 - заглушки с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см2), кроме размеров уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным в табл. 17;

исполнение 4 - заглушки под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа (от 63 до 160 кгс/см2);

исполнение 5 - заглушки с впадиной на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).

1.2. Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 10 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).

Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).

Заглушки на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2); 10,0 МПа (100 кгс/см2) с условными проходами от 15 до 40 мм включительно принимать на условное давление 16,0 МПа (160 кгс/см2) (относится только к исполнению 4).

1.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-5.

Исполнение 1

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.

Черт. 1

Таблица 1

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
| 15 | 80 | 55 | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,4 |
| 20 | 90 | 65 | 50 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,5 |
| 25 | 100 | 75 | 60 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,6 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 12 |  | 28 | 14 |  | М12 | 1,0 |
| 40 | 130 | 100 | 80 |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 1,1 |
| 50 | 140 | 110 | 90 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,3 |
| 65 | 160 | 130 | 110 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1,7 |
| 80 | 185 | 150 | 128 |  |  |  | 76 | 18 |  | М16 | 2,3 |
| 100 | 205 | 170 | 148 |  |  |  | 94 |  |  |  | 2,8 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 14 |  | 118 |  | 8 |  | 4,4 |
| 150 | 260 | 225 | 202 |  |  |  | 142 |  |  |  | 5,5 |
| 200 | 315 | 280 | 258 |  |  |  | 196 |  |  |  | 8,3 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 14 | 3 | 244 | 18 | 12 | М16 | 11,6 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 |  | М20 | 17,4 |
| 350 | 485 | 445 | 415 |  |  |  | 344 |  |  |  | 22,1 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 17 |  | 390 |  | 16 |  | 30,6 |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 19 |  | 440 |  |  |  | 41,8 |
| 500 | 640 | 600 | 570 |  |  |  | 490 |  |  |  | 49,7 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | М24 | 74,0 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 |  | 780 | 30 | 24 | М27 | 159,3 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 32 |  | 980 |  | 28 |  | 285,5 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 36 |  | 1180 | 33 | 32 | М30 | 454,2 |

Таблица 2

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 14 | 3 | 196 | 22 | 8 | М20 | 9,2 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 14,4 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 17 | 4 | 294 |  |  |  | 20,1 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 29,3 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | М24 | 41,0 |
| 450 | 615 | 565 | 532 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 48,9 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 64,0 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 |  | М27 | 99,6 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 36 |  | 780 | 33 | 24 | М30 | 230,4 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 41 |  | 980 |  | 28 |  | 385,5 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 55 | 51 |  | 1180 | 39 | 32 | М36 | 675,7 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм принимать по табл. 3 на Ру 1,6 МПа.

Таблица 3

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,5 |
| 80 | 195 | 160 | 133 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,0 |
| 100 | 215 | 180 | 158 |  |  |  | 94 |  | 8 |  | 3,6 |
| 125 | 245 | 210 | 184 |  |  |  | 118 |  |  |  | 4,8 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | М20 | 7,1 |
| 200 | 335 | 295 | 268 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 10,4 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 19,0 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 21 | 4 | 294 |  |  |  | 26,4 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 37,3 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 54,3 |
| 450 | 640 | 585 | 532 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 66,2 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 99,2 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 152,2 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 46 |  | 780 |  | 24 |  | 294,2 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 60 | 56 |  | 980 | 45 | 28 | М42 | 539,3 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 70 | 66 |  | 1180 | 52 | 2 | М48 | 885,9 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 4

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | М24 | 16,2 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 27 |  | 244 | 30 |  | М27 | 29,1 |
| 300 | 485 | 430 | 390 |  |  | 4 | 294 |  | 16 |  | 36,8 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 36 | 33 |  | 344 | 33 |  | М30 | 58,3 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 37 |  | 390 |  |  |  | 81,4 |
| 450 | 660 | 600 | 555 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 95,5 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 45 | 42 |  | 490 | 39 |  | М36 | 131,6 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 46 | 5 | 590 |  |  |  | 195,4 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 |  | 780 | 45 | 24 | М42 | 389,9 |

* Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,5 |
| 15 | 95 | 65 | 47 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,6 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 |  | 16 |  |  |  | 0,8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1,0 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 |  | 28 | 18 |  | М16 | 1,6 |
| 40 | 145 | 110 | 88 |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 1,8 |
| 50 | 160 | 125 | 102 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2,2 |
| 66 | 180 | 145 | 122 | 20 | 18 |  | 60 |  | 8 |  | 3,1 |
| 80 | 195 | 160 | 133 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,7 |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 22 | 20 |  | 94 | 22 |  | М20 | 5,8 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 24 | 22 |  | 118 | 26 |  | М24 | 8,8 |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 26 | 24 |  | 142 |  |  |  | 12,1 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 28 |  | 196 | 30 | 12 | М27 | 22,1 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 36 | 34 |  | 244 | 33 |  | М30 | 38,4 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 40 | 37 | 4 | 294 |  | 16 |  | 55,2 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 45 | 42 |  | 344 |  |  |  | 79,7 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 50 | 47 |  | 390 | 39 |  | М36 | 117,3 |
| 450 | 680 | 610 | 560 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 125,9 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 55 | 52 |  | 490 | 45 |  | М42 | 170,6 |

Примечание к табл. 1-5. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 1 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная 1 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90.

1.4. Конструкция и размеры заглушек исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6-10.

Исполнение 2

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.

Черт. 2

Таблица 6

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | 20 | 8,8 |
| 250 | 390 | 350 | 312 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 14,0 |
| 300 | 440 | 400 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 |  |  |  | 19,4 |
| 350 | 500 | 460 | 421 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 28,4 |
| 400 | 565 | 515 | 473 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | 24 | 39,6 |
| 450 | 615 | 565 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 47,7 |
| 500 | 670 | 620 | 575 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 64,1 |
| 600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 |  | 27 | 96,0 |
| 800 | 1010 | 950 | 877 | 40 | 35 |  | 780 | 33 | 24 | 30 | 223,7 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 7 на Ру 1,6 МПа

Таблица 7

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | M16 | 2,3 |
| 80 | 195 | 160 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2,7 |
| 100 | 215 | 180 | 149 |  |  |  | 94 |  | 8 |  | 3,4 |
| 125 | 245 | 210 | 175 |  |  |  | 118 |  |  |  | 4,5 |
| 150 | 280 | 240 | 203 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | M20 | 6,8 |
| 200 | 335 | 295 | 259 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 10,0 |
| 250 | 405 | 355 | 312 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 18,6 |
| 300 | 460 | 410 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 |  |  |  | 25,8 |
| 350 | 520 | 470 | 421 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 36,5 |
| 400 | 580 | 525 | 473 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 53,4 |
| 450 | 640 | 585 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 65,1 |
| 500 | 710 | 650 | 575 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 97,9 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 |  | М36 | 148,3 |
| 800 | 1020 | 950 | 877 | 50 | 45 |  | 780 |  | 24 |  | 288,4 |

Таблица 8

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 360 | 310 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,7 |
| 250 | 425 | 370 | 312 | 30 | 28 |  | 244 | 30 |  | М27 | 28,3 |
| 300 | 485 | 430 | 363 |  | 27 | 5 | 294 |  | 16 |  | 35,6 |
| 350 | 550 | 490 | 421 | 36 | 33 |  | 344 | 33 |  | М30 | 56,9 |
| 400 | 610 | 550 | 473 | 40 | 37 |  | 390 |  |  |  | 79,7 |
| 450 | 660 | 600 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 93,6 |
| 500 | 730 | 660 | 575 | 45 | 42 |  | 490 | 39 |  | М36 | 129,3 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 |  |  |  | 189,9 |
| 800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 |  | 780 | 45 | 24 | М42 | 381,4 |

Примечание к табл. 7, 8:

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.

** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 9

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,4 |
| 15 | 95 | 65 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,5 |
| 20 | 105 | 75 | 50 | 16 | 14 |  | 16 |  |  |  | 0,7 |
| 25 | 115 | 85 | 57 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,8 |
| 32 | 135 | 100 | 65 | 18 | 16 |  | 28 | 18 |  | М16 | 1,4 |
| 40 | 145 | 110 | 75 |  | 17 |  | 36 |  |  |  | 1,8 |
| 50 | 160 | 125 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2,2 |
| 65 | 180 | 145 | 108 | 20 | 18 |  | 60 |  | 8 |  | 3,0 |
| 80 | 195 | 160 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,5 |
| 100 | 230 | 190 | 149 | 22 | 20 |  | 94 | 22 |  | М20 | 5,5 |
| 125 | 270 | 220 | 175 | 24 | 22 |  | 118 | 26 |  | М24 | 8,5 |
|  | 300 | 250 | 203 | 26 | 24 |  | 142 |  |  |  | 11,7 |
|  | 375 | 320 | 259 | 30 | 28 |  | 196 | 30 | 12 | М27 | 21,4 |
| 250 | 445 | 385 | 312 | 36 | 34 |  | 244 | 33 |  | М30 | 37,4 |
| 300 | 510 | 450 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 |  | 16 |  | 53,6 |
| 350 | 570 | 510 | 421 | 45 | 42 |  | 344 |  |  |  | 77,8 |
| 400 | 655 | 585 | 473 | 50 | 47 |  | 390 | 39 |  | М36 | 114,5 |
| 450 | 680 | 610 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 123,9 |
| 500 | 755 | 670 | 575 | 55 | 50 |  | 490 | 45 |  | М42 | 164,4 |

Таблица 10

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 70 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,7 |
| 15 | 105 | 75 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,8 |
| 20 | 125 | 90 | 50 | 20 | 18 |  | 16 | 18 |  | М16 | 1,3 |
| 25 | 135 | 100 | 57 | 22 | 20 |  | 22 |  |  |  | 1,8 |
| 32 | 150 | 110 | 65 |  |  |  | 28 | 22 |  | М20 | 2,2 |
| 40 | 165 | 125 | 75 | 24 | 22 |  | 36 |  |  |  | 3,0 |
| 50 | 175 | 135 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 3,4 |
| 65 | 200 | 160 | 109 | 28 | 26 |  | 60 |  | 8 |  | 5,3 |
| 80 | 210 | 170 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 5,9 |
| 100 | 250 | 200 | 149 |  |  |  | 94 | 26 |  | М24 | 8,4 |
| 125 | 295 | 240 | 175 | 32 | 30 |  | 118 | 30 |  | М27 | 13,8 |
| 150 | 340 | 280 | 203 | 36 | 34 |  | 142 | 33 |  | М30 | 21,1 |
| 200 | 405 | 345 | 259 | 40 | 38 |  | 196 |  | 12 |  | 33,8 |
| 250 | 470 | 400 | 312 | 45 | 43 |  | 244 | 39 | 12 | М36 | 51,9 |
| 300 | 530 | 460 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 |  | 16 |  | 72,1 |
| 350 | 595 | 525 | 421 | 55 | 52 |  | 344 |  |  |  | 103,2 |
| 400 | 670 | 585 | 473 | 60 | 57 |  | 390 | 45 |  | М42 | 143,2 |
| 500 | 800 | 705 | 575 | 70 | 65 |  | 490 | 52 | 20 | М48 | 234,2 |
| 600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 |  | М52 | 364,9 |

Примечание к табл. 6-10: Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 2 с условным проходом 80 мм на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 2 - 80 - 1,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная 2 - 80 - 1,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

1.5. Конструкция и размеры заглушек исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 11-16.

Исполнение 3

1. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.

2. * для фторопластовых прокладок -

Черт. 3

Таблица 11

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 19 | 29 | 14 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
| 15 | 80 | 55 | 23 | 33 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,4 |
| 20 | 90 | 65 | 33 | 43 |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 41 | 51 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,5 |
| 32 | 120 | 90 | 49 | 59 |  |  |  | 28 | 14 |  | M12 | 0,7 |
| 40 | 130 | 100 | 55 | 69 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0,9 |
| 50 | 140 | 110 | 66 | 80 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,1 |
| 65 | 160 | 130 | 86 | 100 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1,4 |
| 80 | 185 | 150 | 101 | 115 |  |  |  | 76 | 18 |  | M16 | 1,9 |
| 100 | 205 | 170 | 117 | 137 | 16 | 14 |  | 94 |  |  |  | 2,9 |
| 125 | 235 | 200 | 146 | 166 |  |  |  | 118 |  | 8 |  | 3,9 |
| 150 | 260 | 225 | 171 | 191 |  |  |  | 142 |  |  |  | 4,9 |
| 200 | 315 | 280 | 229 | 249 |  |  |  | 196 |  |  |  | 7,5 |
| 250 | 370 | 335 | 283 | 303 |  |  |  | 244 | 18 | 12 |  | 10,6 |
| 300 | 435 | 395 | 336 | 356 | 18 | 16 | 5 | 294 | 22 |  | М20 | 16,4 |
| 350 | 485 | 445 | 386 | 406 |  |  |  | 344 |  |  |  | 20,9 |
| 400 | 535 | 495 | 436 | 456 | 20 | 17 |  | 390 |  | 16 |  | 28,4 |
| 450 | 590 | 550 | 489 | 509 | 22 | 19 |  | 440 |  |  |  | 39,2 |
| 500 | 640 | 600 | 541 | 561 |  |  |  | 490 |  |  |  | 46,8 |
| 600 | 755 | 705 | 635 | 661 | 24 | 21 | 6 | 590 | 26 | 20 | М24 | 71,5 |
| 800 | 975 | 920 | 841 | 867 | 30 | 27 |  | 780 | 30 | 24 | М27 | 154,9 |

Таблица 12

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | М20 | 8,3 |
| 250 | 390 | 350 | 292 | 312 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 13,3 |
| 300 | 440 | 400 | 343 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 |  |  |  | 18,4 |
| 350 | 500 | 460 | 395 | 421 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 27,2 |
| 400 | 565 | 515 | 447 | 473 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | M24 | 38,1 |
| 450 | 615 | 565 | 497 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 46,0 |
| 500 | 670 | 620 | 549 | 575 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 62,2 |
| 600 | 780 | 725 | 651 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 |  | M27 | 93,2 |
| 800 | 1010 | 950 | 851 | 877 | 40 | 35 |  | 780 | 33 | 24 | M30 | 219,4 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 13 на Ру 1,6 МПа.

Таблица 13

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,2 |
| 80 | 195 | 160 | 106 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2,6 |
| 100 | 215 | 180 | 129 | 149 |  |  |  | 94 |  | 8 |  | 3,2 |
| 125 | 245 | 210 | 155 | 175 |  | 15 |  | 118 |  |  |  | 4,5 |
| 150 | 280 | 240 | 183 | 203 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | М20 | 6,4 |
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 20 | 18 |  | 196 |  | 12 |  | 10,8 |
| 250 | 405 | 355 | 292 | 312 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 17,8 |
| 300 | 460 | 410 | 343 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 |  |  |  | 24,6 |
| 350 | 520 | 470 | 395 | 421 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 35,1 |
| 400 | 580 | 525 | 447 | 473 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 51,6 |
| 450 | 640 | 585 | 497 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 63,1 |
| 500 | 710 | 650 | 549 | 575 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 95,6 |
| 600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 |  | М36 | 144,8 |
| 800 | 1020 | 950 | 851 | 877 | 50 | 45 |  | 780 |  | 24 |  | 283,1 |

Таблица 14

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy** | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 360 | 310 | 239 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,1 |
| 250 | 425 | 370 | 292 | 312 | 30 | 28 |  | 244 | 30 |  | М27 | 27,5 |
| 300 | 485 | 430 | 343 | 363 |  | 27 | 5 | 294 |  | 16 |  | 34,5 |
| 350 | 550 | 490 | 395 | 421 | 36 | 33 |  | 344 | 33 |  | М30 | 55,5 |
| 400 | 610 | 550 | 447 | 473 | 40 | 37 |  | 390 |  |  |  | 77,9 |
| 450 | 660 | 600 | 497 | 523 |  |  |  | 40 |  | 20 |  | 91,7 |
| 500 | 730 | 660 | 549 | 575 | 45 | 42 |  | 490 | 39 |  | М36 | 127,0 |
| 600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 |  |  |  | 190,7 |
| 800 | 1075 | 990 | 851 | 877 | 60 | 55 |  | 780 | 45 | 24 | М42 | 382,6 |

Примечание к табл. 13, 14:

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.

** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 15

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 24 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,4 |
| 15 | 95 | 65 | 29 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,5 |
| 20 | 105 | 75 | 36 | 50 | 16 | 14 |  | 16 |  |  |  | 0,7 |
| 25 | 115 | 85 | 43 | 57 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,8 |
| 32 | 135 | 100 | 51 | 65 | 18 | 16 |  | 28 | 18 |  | М16 | 1,4 |
| 40 | 145 | 110 | 61 | 75 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1,6 |
| 50 | 160 | 125 | 73 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,9 |
| 65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 20 | 18 |  | 60 |  | 8 |  | 2,8 |
| 80 | 195 | 160 | 106 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,3 |
| 100 | 230 | 190 | 129 | 149 | 22 | 20 |  | 94 | 22 |  | М20 | 5,3 |
| 125 | 270 | 220 | 155 | 175 | 24 | 22 |  | 118 | 26 |  | М24 | 8,2 |
| 150 | 300 | 250 | 183 | 203 | 26 | 24 |  | 142 |  |  |  | 11,3 |
| 200 | 375 | 320 | 239 | 259 | 30 | 28 |  | 195 | 30 | 12 | М27 | 20,8 |
| 250 | 445 | 385 | 292 | 312 | 36 | 34 |  | 244 | 33 |  | М30 | 36,6 |
| 300 | 510 | 450 | 343 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 |  | 16 |  | 52,4 |
| 350 | 570 | 510 | 395 | 421 | 45 | 42 |  | 344 |  |  |  | 76,4 |
| 400 | 655 | 585 | 447 | 473 | 50 | 47 |  | 390 | 39 |  | М36 | 112,8 |
| 450 | 680 | 610 | 497 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 123,5 |
| 500 | 755 | 670 | 549 | 575 | 55 | 50 |  | 490 | 45 |  | М42 | 162,0 |

Таблица 16

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 70 | 24 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,7 |
| 15 | 105 | 75 | 29 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,8 |
| 20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 20 | 18 |  | 16 | 18 |  | М16 | 1,3 |
| 25 | 135 | 100 | 43 | 57 | 22 | 20 |  | 22 |  |  |  | 1,8 |
| 32 | 150 | 110 | 51 | 65 |  |  |  | 28 | 22 |  | М20 | 2,0 |
| 40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 24 | 22 |  | 36 |  |  |  | 2,9 |
| 50 | 175 | 135 | 73 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 3,3 |
| 65 | 200 | 160 | 95 | 109 | 28 | 26 |  | 60 |  | 8 |  | 5,1 |
| 80 | 210 | 170 | 106 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 5,8 |
| 100 | 250 | 200 | 123 | 149 |  |  |  | 94 | 26 |  | М24 | 8,2 |
| 125 | 295 | 240 | 155 | 175 | 32 | 30 |  | 118 | 30 |  | М27 | 13,5 |
| 150 | 340 | 280 | 183 | 203 | 36 | 34 |  | 142 | 33 |  | М30 | 20,7 |
| 200 | 405 | 345 | 239 | 259 | 40 | 38 |  | 196 |  | 12 |  | 33,3 |
| 250 | 470 | 400 | 292 | 312 | 45 | 43 |  | 244 | 39 |  | М36 | 51,2 |
| 300 | 530 | 460 | 343 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 |  | 16 |  | 70,9 |
| 350 | 595 | 525 | 395 | 421 | 55 | 52 |  | 344 |  |  |  | 101,8 |
| 400 | 670 | 585 | 447 | 473 | 60 | 57 |  | 390 | 45 |  | М42 | 141,5 |
| 500 | 800 | 705 | 549 | 575 | 70 | 65 |  | 490 | 52 | 20 | М48 | 231,9 |
| 600 | 925 | 820 | 651 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 |  | М52 | 361,3 |

Примечание к табл. 11-16: Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 3 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 3 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная 3 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, под фторопластовую прокладку:

Заглушка 3 - 100 - 0,6ф - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

Таблица 17

Размеры уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки

Размеры в мм

| Dy | D3 |  | D4 |  | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ру, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
|  | 0,6 (6) | ³ 1,0 (10) | 0,6 (6) | ³ 1,0 (10) |  |
| 10 | 18 | 23 | 30 | 35 | 4 |
| 15 | 22 | 28 | 34 | 40 |  |
| 20 | 32 | 35 | 44 | 51 |  |
| 25 | 40 | 42 | 52 | 58 |  |
| 32 | 48 | 50 | 60 | 66 |  |
| 40 | 54 | 60 | 70 | 76 |  |
| 50 | 65 | 72 | 81 | 88 |  |
| 65 | 85 | 94 | 101 | 110 |  |
| 80 | 100 | 105 | 116 | 121 |  |
| 100 | 116 | 128 | 138 | 150 | 6 |
| 125 | 145 | 154 | 167 | 176 |  |
| 150 | 170 | 182 | 192 | 204 |  |
| 200 | 228 | 238 | 250 | 260 |  |
| 250 | 282 | 291 | 304 | 313 |  |
| 300 | 335 | 342 | 357 | 364 |  |
| 350 | 385 | 394 | 407 | 422 |  |
| 400 | 435 | 446 | 457 | 474 |  |
| 450 | 488 | 496 | 510 | 524 |  |
| 500 | 540 | 548 | 562 | 576 |  |
| 600 | 634 | 650 | 662 | 678 |  |

1.6. Конструкция и размеры заглушек исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 18-20.

Исполнение 4

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.

Черт. 4

Таблица 18

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 175 | 135 | 102 | 26 | 24 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 22 | 4 | М20 | 3,8 |
| 65 | 200 | 160 | 132 |  |  |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 4,9 |
| 80 | 210 | 170 | 133 | 30 | 28 |  | 115 |  |  |  | 76 |  |  |  | 6,4 |
| 100 | 250 | 200 | 170 |  |  |  | 145 |  |  |  | 94 | 26 |  | М24 | 9,3 |
| 125 | 295 | 240 | 205 | 32 | 30 |  | 175 |  |  |  | 118 | 30 |  | М27 | 14,0 |
| 150 | 340 | 280 | 240 | 36 | 34 |  | 205 |  |  |  | 142 | 33 |  | М30 | 21,5 |
| 200 | 405 | 345 | 285 | 40 | 38 |  | 265 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 34,2 |
| 250 | 470 | 400 | 345 | 45 | 43 |  | 320 |  |  |  | 244 | 39 |  | М36 | 51,6 |
| 300 | 530 | 460 | 410 |  | 42 | 4 | 375 |  |  |  | 294 |  | 16 |  | 65,3 |
| 350 | 595 | 525 | 465 | 50 | 47 |  | 420 |  |  |  | 344 |  |  |  | 94,3 |
| 400 | 670 | 585 | 535 | 55 | 52 |  | 480 |  |  |  | 390 | 45 |  | М42 | 132,4 |
| 450 | 730 | 650 | 590 | 60 | 57 |  | 520 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 172,3 |

* Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа.

Таблица 19

Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 195 | 145 | 102 | 30 | 28 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 | 4 | M24 | 5,5 |
| 65 | 220 | 170 | 140 | 36 | 34 |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 8,5 |
| 80 | 230 | 180 | 150 |  |  |  | 115 |  |  |  | 76 |  |  |  | 9,4 |
| 100 | 265 | 210 | 175 |  |  |  | 145 |  |  |  | 94 | 30 |  | M27 | 12,5 |
| 125 | 310 | 250 | 210 | 40 | 38 |  | 175 |  |  |  | 118 | 33 |  | М30 | 19,6 |
| 150 | 350 | 290 | 250 | 45 | 43 |  | 205 |  |  |  | 142 |  | 12 |  | 28,1 |
| 200 | 430 | 360 | 285 | 50 | 48 |  | 265 |  |  |  | 196 | 39 |  | М36 | 47,8 |
| 250 | 500 | 430 | 345 | 55 | 53 |  | 320 |  |  |  | 244 |  |  |  | 73,7 |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 60 | 57 | 4 | 375 |  |  |  | 294 | 45 | 16 | М42 | 106,4 |
| 350 | 655 | 560 | 465 | 70 | 67 |  | 420 | 17 | 11,0 | 5,8 | 344 | 52 |  | М48 | 156,1 |
| 400 | 715 | 620 | 535 | 75 | 72 |  | 480 |  |  |  | 390 |  |  |  | 204,6 |

* Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа.

Таблица 20

Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 105 | 75 | 55 | 26 | 24 | 2 | 35 | 9 | 6,5 | 2,8 | 10 | 14 | 4 | М12 | 1,4 |
| 20 | 125 | 90 | 58 | 28 | 26 |  | 45 |  |  |  | 16 | 18 |  | М16 | 2,2 |
| 25 | 135 | 100 | 68 | 30 | 28 |  | 50 |  |  |  | 22 |  |  |  | 2,8 |
| 32 | 150 | 110 | 78 |  |  |  | 65 |  |  |  | 28 | 22 |  | М20 | 3,4 |
| 40 | 165 | 125 | 88 |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 36 |  |  |  | 4,0 |
| 50 | 195 | 145 | 115 | 36 | 34 |  | 95 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 |  | М24 | 6,9 |
| 65 | 220 | 170 | 140 | 40 | 38 |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 9,6 |
| 80 | 230 | 180 | 150 |  |  |  | 130 |  |  |  | 76 |  |  |  | 10,6 |
| 100 | 265 | 210 | 175 |  |  |  | 160 |  |  |  | 94 | 30 |  | М27 | 14,1 |
| 125 | 310 | 250 | 210 | 45 | 43 |  | 190 |  |  |  | 118 | 33 |  | М30 | 22,3 |
| 150 | 350 | 290 | 250 | 55 | 53 |  | 205 | 14 | 10,0 | 4,2 | 142 |  | 12 |  | 34,7 |
| 200 | 430 | 360 | 315 | 60 | 58 |  | 275 | 17 | 11,0 | 5,8 | 196 | 39 |  | М36 | 58,0 |
| 250 | 500 | 430 | 380 | 70 | 68 |  | 330 |  |  |  | 244 |  |  |  | 95,3 |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 80 | 77 | 4 | 380 | 23 | 14,0 | 8,5 | 294 | 45 | 16 | М42 | 143,2 |
| 350 | 700 | 590 | 520 | 95 | 92 |  | 420 |  |  |  | 344 | 52 |  | М48 | 2 |
| 400 | 770 | 660 | 595 | 100 | 97 | 5 | 480 |  |  |  | 390 |  | 20 |  | 316,9 |

Примечание к табл. 18-20. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 4 с условным проходом 100 мм на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 4 - 100 - 6,3 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

1.7. Конструкция и размеры заглушек исполнения 5 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 21.

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа £ 100 мкм.

Черт. 5

Таблица 21

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dy | D | D1 | D2 | D6 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 88 | 20 | 17 | 4 | 46 | 18 | 4 | М16 | 2,6 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 121 | 22 | 19 |  | 76 |  | 8 |  | 4,3 |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 150 |  |  |  | 94 | 22 |  | М20 | 5,9 |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 204 | 26 | 23 |  | 142 | 26 |  | М24 | 12,5 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 30 | 27 |  | 196 | 30 | 12 | М27 | 22,5 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 36 | 33 |  | 244 | 33 |  | М30 | 38,8 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 364 | 40 | 36 | 5 | 294 |  | 16 |  | 56,6 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 55 | 51 |  | 490 | 45 | 20 | М42 | 172,8 |

Примечание. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения заглушки исполнения 5 с условным проходом 80 мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 5 - 80 - 4,0 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90

- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заглушки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего альбома типовых конструкций по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Давления условные и рабочие - по ГОСТ 356.

2.3. Присоединительные размеры заглушек - по ГОСТ 356.

2.4. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать ОСТ 26-291.

2.5. Материал заглушек выбирается исходя из условий эксплуатации по ОСТ 26-291 из листового и полосового проката или поковок. Поковки с пределом текучести не менее 215 МПа (2200 кгс/см2) при температуре 20 °С.

2.6. Прибавка на коррозию принята - 2 мм.

2.7. Для квадратных фланцев на Ру £ 4,0 МПа (40 кгс/см2) по ГОСТ 12815 допускается изготовлять квадратные заглушки.

2.8. Неуказанные предельные отклонения номинального размера h:

±1 мм при h = 2 мм;

±2 мм при h > 2 мм.

2.9. Предельные отклонения размеров:

D3 - H12; d - H15; b1 - js15;

D4 - h12; D8 - +0,15 мм; b2; h2 - ±0,4 мм.

Неуказанные предельные отклонения размеров - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Предельные отклонения размеров D3 и D4 под фторопластовые прокладки:

D3 - свыше 130 до 500 мм - Н11;

- свыше 500 мм	- Н10;

D4 - до 30 мм	- b12;

- свыше 30 до 260 мм	- d11;

- свыше 260 мм	- f9.

2.10. Предельные отклонения от номинального размера b - по действующим стандартам на листовой или полосовой прокат, для поковок , для штамповок - по II классу ГОСТ 7505.

2.11. Позиционный допуск осей отверстий d в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

1,0 - для отверстий диаметром 11 мм;

2,0 - для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;

3,0 - для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;

4,0 - для отверстий диаметром 52 и 56 мм.

2.12. Заглушки рассчитаны на применение с прокладками эластичными, асбометаллическими спирально-навитыми и овального сечения.

2.13. Поверхности заглушек не должны иметь раковин, трещин, заусенцев и других дефектов, снижающих прочность заглушек и надежность соединений.

2.14. Гидравлические испытания заглушек, как правило, должны производиться совместно с оборудованием в соответствии с требованиями ОСТ 26-291.

2.15. Допускается изготовление заглушек сварными при условии полного провара и 100 % контроля качества сварных швов в соответствии с ОСТ 26-291.

Разделка кромок и способ сварки определяется технической документацией предприятия-изготовителя.

2.16. Срок службы заглушки не менее 10 лет.

2.17. На боковой поверхности заглушки должна быть выполнена маркировка: условное обозначение без наименования изделия, товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается не маркировать товарный знак предприятия-изготовителя, если заглушка не является товарной продукцией.

2.18. Технические требования к крепежным изделиям по ОСТ 26-2043.