ГОСТ 15845-80

(СТ СЭВ 585-77)

Взамен

ГОСТ 15845-70

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Cables product. Terms and definitions

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 июля 1980 г. № 3425 срок введения установлен

с 01 07 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 585- 77.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп.".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее понятия видов проволоки.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общие понятия |  |
| 1 Кабельное изделие | Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью |
| 2. Электрический кабель Кабель | Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой |
| 3. Электрический провод Провод | Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле |
| 4. Электрический шнур Шнур | Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами |
| 5. Тип кабельного изделия | Классификационное понятие, характеризующее назначение и основные особенности конструкции кабельного изделия, материал изоляции, токопроводящих жил и др. и полностью или частично отражаемое в марке кабельного изделия |
| 6. Марка кабельного изделия | Условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки, т. е. тип кабельною изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др. |
| 7. Маркоразмер кабельного изделия | Условное буквенно-цифровое обозначение, характеризующее помимо марки основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия: диаметр или сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение, волновое сопротивление и др. и достаточное, чтобы отличить данное изделие от другого |
| 8. Кабельная продукция | Совокупность кабельных изделий |
| 9. Элемент кабельного изделия | Любая конструктивная часть кабельного изделия |
| 10. Заполнитель | Элемент, служащий для заполнения свободных промежутков в кабеле или проводе с целью придания требуемой формы, механической устойчивости, продольной герметичности и др. |
| 11. Кордель | Элемент из изолирующего материала произвольного сечения, применяемый в качестве заполнителя или для образования каркаса полувоздушной изоляции |
| 12. Прядь | Элемент кабельной обмотки или оплетки в виде нескольких нитей или проволок, прилегающих одна к другой и расположенных параллельно в один ряд |
| 13. Кабельная обмотка Обмотка | Покров из наложенных по винтовой спирали лен, нитей, проволок или прядей |
| 14. Кабельная обмотка с перекрытием Обмотка с перекрытием | Кабельная обмотка, у которой каждый виток ленты покрывает часть соседнего витка этой же ленты |
| 15. Кабельная обмотка встык Обмотка встык | Кабельная обмотка, у которой края соседних витков одной и той же ленты, нити, проволоки, пряди соприкасаются |
| 16. Кабельная обмотка с зазором Обмотка с зазором Ндп. Обмотка с отрицательным перекрытием | Кабельная обмотка, у которой между соседними витками одной и той же ленты имеется зазор меньше ширины ленты |
| 17. Кабельная обмотка открытой спиралью Обмотка открытой спиралью | Обмотка, у которой между витками одной и той же ленты, нити или проволоки имеется зазор больше ширины ленты или диаметра нити (проволоки) |
| 18. Кабельная оплетка Оплетка | Покров кабельного изделия из переплетенных прядей |
| 19. Кабельный сердечник Сердечник | Часть кабеля (совокупность изолированных жил, возможно с поясной изоляцией и экраном), находящаяся под оболочкой или экраном Примечание В отдельных типах кабелей или проводов элемент выполненный из электроизоляционного материала, на который наложены изолированные жилы, токопроводящие жилы или внутренний проводник, а в сталеалюминиевом проводе - его центральная часть, состоящая из одной или нескольких скрученных стальных проволок |
| Токопроводящие жилы (проводники) |  |
| 20. Токопроводящая жила Жила | Элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока |
| 21. Криопроводящая жила | Токопроводящая жила, выполненная из криопроводникового материала |
| 22. Сверхпроводящая жила | Токопроводящая жила, выполненная из сверхпроводникового материала |
| 23. Стабилизатор сверхпроводящей жилы Стабилизатор | Элемент, выполненный из металла с высокой теплоэлектропроводностью, находящийся в непосредственном контакте со сверхпроводниковым материалом и шунтирующий последний в моменты потери им сверхпроводимости |
| 24 Проводник коаксиальной (ого) пары (кабеля) Проводник Ндп. Провод | Токопроводящий элемент коаксиальной (ого) пары (кабеля) |
| 25. Внутренний (внешний) проводник коаксиальной (ого) пары (кабеля) Внутренний (внешний) проводник Ндп. Центральный проводник Наружный проводник | - |
| 26. Однопроволочная (ый) жила (проводник) | - |
| 27. Стренга | Заготовка, скрученная из проволок |
| 28. Многопроволочная (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник) состоящая (ий) из двух и более скрученных проволок или стренг |
| 29. Жила (проводник) правильной скрутки | Многопроволочная жила (проводник) скрученная (ый) из элементов одинакового диаметра, расположенных коаксиальными повивами чередующихся направлений в поперечном сечении которой (ого) линии, соединяющие центры элементов каждого повива, образуют правильный выпуклый многоугольник |
| 30. Жила (проводник) неправильной скрутки | Многопроволочная жила (проводник), скрученная (ый) из элементов различного диаметра, расположенных коаксиальными повивами |
| 31. Жила (проводник) простой (сложной) скрутки | Жила (проводник) правильной скрутки, скрученная из отдельных проволок (стренг) |
| 32. Жила пучковой скрутки Ндп. Жила дикой скрутки Жила шнуровой скрутки | Многопроволочная жила, проволоки или стренги которой скручены в одну сторону без распределения по повивам |
| 33. Круглая (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник), у которой (ого) поперечное сечение или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, представляет собой круг с точностью до радиусов составляющих ее элементов |
| 34. Фасонная жила | Токопроводящая жила, у которой поперечное сечение или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, имеет форму, отличную от круга |
| 35. Прямоугольная жила | Фасонная жила формы прямоугольника с закругленными углами |
| 36. Секторная (сегментная) жила | Фасонная жила формы сектора (сегмента) с закругленными углами |
| 37. Овальная жила | Фасонная жила овальной формы |
| 38. Полая (ыи) жила (проводник) | Жила (проводник) трубчатой формы, сплошная (ой) или скрученная (ый) из круглых и (или) фасонных проволок с опорной спиралью или без нее |
| 39. Плетеная жила | Токопроводящая жила из проволок или прядей, сплетенных по определенной системе |
| 40. Спиральная (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник), наложенная (ый) по винтовой спирали вокруг сердечника |
| 41. Уплотненная жила | Многопроволочная жила обжатая для уменьшения ее размеров и зазоров между проволоками |
| 42. Расщепленная жила | Токопроводящая жила, сечение которой разделено изоляцией на несколько находящихся под одним потенциалом частей |
| 43. Герметизированная жила | Токопроводящая жила промежутки между проволоками которой заполнены герметизирующим составом |
| 44. Мишурная нить | Элемент токопроводящей жилы в виде плющеной проволоки спирально наложенной на нить из изоляционного материала |
| 45. Мишурная жила | Токопроводящая жила, скрученная из мишурных нитей |
| Изолированные жилы |  |
| 46. Изолированная жила | Токопроводящая жила, покрытая изоляцией |
| 47. Экранированная жила | Изолированная жила, поверх которой имеется экран |
| 48. Основная жила | Изолированная жила, предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия |
| 49. Нулевая жила | Основная жила, предназначенная для присоединения к заземленной или незаземленной нейтрали источника тока |
| 50. Вспомогательная жила | Изолированная жила, выполняющая функции, отличные от функций основных жил |
| 51. Жила заземления | Вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод, с контуром защитного заземления |
| 52. Контрольная жила | Вспомогательная жила, служащая для целей контроля и сигнализации и входящая в состав токопроводящей жилы силового кабеля |
| 53. Счетная жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для нахождения путем отсчета от нее искомой жилы |
| 54. Направляющая жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой жилы |
| Изоляция |  |
| 55. Сплошная изоляция | Изоляция в виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.) |
| 56. Двухслойная изоляция | Сплошная изоляция, состоящая из двух слоев однородных или разнородных диэлектриков |
| 57. Пластмассовая изоляция | Сплошная изоляция из пластмассы |
| 58. Резиновая изоляция | Сплошная изоляция из резины |
| 59. Эмалевая изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки, образованной эмалевым лаком или расплавом смолы |
| 60. Оксидная изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки окислов, образованных на поверхности токопроводящей жилы |
| 61. Порошковая прессованная изоляция Порошковая изоляция | Сплошная изоляция из порошка на основе неорганических соединений |
| 62. Минеральная изоляция | Сплошная изоляция из минерального порошка |
| 63. Пленочная изоляция | Изоляция из синтетических пленок |
| 64. Бумажная изоляция | Изоляция из лент кабельной бумаги |
| 65. Пропитанная бумажная изоляция | Многослойная изоляция из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного состава |
| 66. Обедненио-пропитанная изоляция | Пропитанная бумажная изоляция, свободная часть пропиточного состава которой частично или полностью удалена |
| 67. Волокнистая изоляция | Изоляция из натуральных, синтетических или искусственных волокон и нитей |
| 68. Асбестовая изоляция | Изоляция из асбестовых нитей |
| 69. Дельта-асбестовая изоляция | Изоляция из слоя дельта-асбестового волокна и подклеивающе-пропиточных составов |
| 70. Стекловолокнистая изоляция | Изоляция из одного или нескольких слоев комплексных непрерывных стеклянных нитей и подклеивающе-пропиточных составов или без них с лакированной или нелакированной поверхностью |
| 71. Изоляционный пропиточный состав | Электроизоляционная жидкость для пропитки бумажной и волокнистой изоляции |
| 72. Градированная изоляция | Многослойная изоляция с электрическими характеристиками, заданным образом изменяющимися от слоя к слою |
| 73. Поясная изоляция | Изоляция, входящая в состав сердечника и наложенная поверх скрученных или нескрученных изолированных жил |
| 74. Полувоздушная изоляция | Изоляция, образованная сочетанием твердого диэлектрика и воздуха |
| 75. Воздушно-бумажная изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием кабельной или телефонной бумаги или бумажной массы и воздуха |
| 76. Трубчато-бумажная изоляция | Воздушно бумажная изоляция, образованная лентой, наложенной на токопроводящую жилу в виде трубки неплотно, с оставлением воздушного зазора |
| 77. Бумаго-массная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция из пористой бумажной массы, наложенной на токопроводящую жилу коаксиальным слоем |
| 78. Кордельно-трубчатая бумажная изоляция Кордельно-бумажная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция, образованная корделем, наложенным на токопроводящую жилу по винтовой спирали, и обмоткой из одной или нескольких лент |
| 79. Воздушно-пластмассовая изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием пластмассы и воздуха |
| 80. Кордельно-трубчатая пластмассовая (кордельно-трубчатая полистирольная, кордельно-трубчатая полиэтиленовая) изоляция Кордельно-пластмассовая (кордельно-полистирольная, кордельно-полиэтиленовая) изоляция Ндп. Геликоидальная изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным на жилу или внутренний проводник по винтовой спирали, и трубкой или обмоткой из лент |
| 81. Пористо-пластмассовая изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция из пористой пластмассы, наложенной на жилу или внутренний проводник коаксиальным слоем |
| 82. Кордельная изоляция Ндп. Геликоидальная изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным по винтовой спирали на внутренний проводник коаксиального кабеля |
| 83. Баллонная изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная периодически обжатой трубкой с внутренним диаметром, большим диаметра токопроводящей жилы или внутреннего проводника |
| 84. Шайбовая изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная шайбами, расположенными через определенный интервал на внутреннем проводнике коаксиальной пары |
| Элементы скрутки |  |
| 85. Элемент скрутки | Элемент конструкции кабельного изделия (проволока, стренга, изолированная жила, экранированная жила, группа, пучок), предназначенный для образования другого, более сложного, конструктивного элемента методом скрутки |
| 86. Группа | Элемент скрутки в виде двух или более изолированных жил (проводников) |
| 87. Пара | Группа или часть группы из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в од ной электрической цепи |
| 88. Симметричная пара | Пара, в которой изолированные жилы одинаковой конструкции - параллельные или скрученные - расположены симметрично относительно ее продольной оси |
| 89. Коаксиальная пара | Пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией |
| 90. Тройка | Группа из трех изолированных жил, расположенных параллельно в одни ряд или скрученных |
| 91. Четверка | Группа, скрученная из четырех изолированных жил |
| 92. Звездная четверка | Четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки |
| 93. Двойная парная четверка Четверка ДП | Четверка, жилы которой образуют две симметричные пары с разными шагами скрутки |
| 94. Шестерка | Группа, скрученная из трех симметричных пар |
| 95. Пучок | Элемент, состоящий из групп (пар, четверок и др.), скрученных в одну сторону с одним шагом |
| 96. Элементарный пучок | Пучок, состоящий не более чем из 20 групп (пар, четверок и др.) и предназначенный для образования главного пучка или сердечника |
| 97. Главный пучок | Пучок, скрученный из элементарных пучков и предназначенный для образования сердечника |
| 98. Повив | Слой элементов скрутки, расположенных коаксиально либо по отношению к остальным аналогичным элементам, образующим в совокупности скрученную часть конструкции кабельною изделия (токопроводящую жилу, сердечник), либо поверх внутренней по отношению к этому слою части кабельного изделия |
| 99. Центральный повив | - |
| 100. Усиленная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка), имеющая общую обмотку из лент электроизоляционного материала |
| 101. Экранированная группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка, пучок), имеющая общий экран |
| 102. Основная группа (пара, четверка) | Группа (пара четверка), предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия |
| 103. Вспомогательная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка) предназначенная для выполнения функций, отличных от функций основных групп |
| 104. Счетная группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка, пучок), отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил (групп) от всех других групп (пар, четверок, пучков), повива и предназначенная для нахождения от нее искомой группы (пары, четверки, пучка) |
| 105. Направляющая группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка пучок), отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил (групп) от всех других групп (пар, четверок, пучков) повива, предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой группы (пары, четверки, пучка) |
| Защитные элементы |  |
| 106. Кабельный экран Экран | Элемент из электропроводящего немагнитного и (или) магнитного материала либо в виде цилиндрического слоя вокруг токопроводящей или изолированной жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в виде разделительного слоя различной конфигурации |
| 107. Кабельная оболочка Оболочка | Непрерывная металлическая или неметаллическая трубка, расположенная поверх сердечника и предназначенная для защиты его от влаги и других внешних воздействий |
| 108. Гофрированный (ая) экран (оболочка) | - |
| 109. Металлопластмассовая оболочка | Кабельная оболочка в виде пластмассовой трубки с тонким слоем металла изнутри |
| 110. Упрочняющий покров | Одно- или двухслойная обмотка из металлических лент или проволок, наложенная на оболочку кабеля давления для увеличения ее механической прочности |
| 111. Защитный кабельный покров Защитный покров | Элемент, наложенный на изоляцию, экран, оболочку или упрочняющий покров кабельного изделия и предназначенный для дополнительной защиты от внешних воздействий |
| 112. Кабельная броня Броня | Часть защитного покрова (или защитный покров) из металлических лент или одного или нескольких повивов металлических проволок, предназначенная для защиты от внешних механических и электрических воздействий и в некоторых случаях для восприятия растягивающих усилий (броня из проволок) |
| 113. Кабельная подушка Подушка | Внутренняя часть защитою покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента (например, оболочки) от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони |
| 114. Наружный кабельный покров Наружный покров | Наружная часть защитного кабельного покрова, наложенная поверх брони и предназначенная для защиты ее от коррозии и механических воздействий |
| 115. Защитный шланг Шланг | Сплошная выпрессованная трубка из пластмассы или резины, расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его наружной частью |
| 116. Защитный пропиточный состав | Состав для пропитки бумаг и волокнистых материалов, входящих в состав защитного кабельного покрова |
| Сопутствующие элементы |  |
| 117. Опознавательная лента | Лента, расположенная под оболочкой или защитным покровом, на которой нанесены повторяющиеся обозначения предприятия-изготовителя и (или) другие определяющие данные |
| 118. Опознавательная нить | Одна или несколько нитей, расположенные под изоляцией, оболочкой или защитным покровом и своей расцветкой определяющие предприятие-изготовитель |
| 119. Мерная лента | Лента, расположенная под оболочкой, разделенная на определенные единицы длины линиями с соответствующими цифрами, по которым можно определить длину кабеля |
| 120. Проволока скольжения | Немагнитная проволока, обычно полукруглого сечения, накладываемая в виде обмотки открытой спиралью поверх наружного экрана изолированной жилы маслонаполненного кабеля, предназначенного для прокладки в трубопроводе, с целью защиты изоляции кабеля и облегчения его скольжения при затяжке в трубопровод |
| Виды кабельных изделий |  |
| 121. Одно-, двух-, трехжильный кабель (провод, шнур) | - |
| 122. Многожильный кабель (провод, шнур) | Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех |
| 123. Симметричный кабель | Кабель, состоящий из одной или более симметричных пар, троек, четверок и т. п. групп |
| 124. Коаксиальный кабель | Кабель, основные группы которого являются коаксиальными парами |
| 125. Трехпроводный коаксиальный кабель Триаксиальный кабель | Кабель, состоящий из трек проводников, расположенных соосно и разделенных изоляцией |
| 126. Плоский кабель (провод) | Кабель (провод) с поперечным сечением прямоугольной или близкой к ней формы, содержащий одну или несколько жил (групп), расположенных параллельно в один или несколько слоев |
| 127. Однородный кабель | Кабель, в котором основные жилы или группы имеют одинаковую конструкцию |
| 128. Комбинированный кабель | Кабель, в котором разные основные жилы (группы) предназначены для выполнения различных функций и имеют различающиеся конструкции и параметры |
| 129. Кабель повивной скрутки | Кабель, в сердечнике которого изолированные жилы или группы расположены коаксиальными повивами чередующихся направлений |
| 130. Кабель пучковой скрутки | Кабель, в котором изолированные жилы или группы образуют пучки, а пучки в свою очередь - сердечник |
| 131. Спиральный кабель (провод, шнур) | Кабель (провод, шнур) в виде упругой винтовой спирали |
| 132. Самонесущий кабель (провод) | Кабель (провод) с несущим элементом, предназначенным для увеличения его механической прочности, крепления и подвески |
| 133. Кабель (провод) с несущим тросом Ндп Тросовый кабель (провод) | Самонесущий кабель, несущим элементом которого является стальной трос |
| 134. Грузонесущий кабель (провод) | Кабель (провод), который помимо своего основного назначения одновременно предназначен для подвески, тяжения, а также многократных спусков, подъемов, удержания на заданной высоте и горизонтального перемещения (буксировки) грузов |
| 135. Герметизированный кабель | Кабель, свободное пространство между конструктивными элементами которого заполнено герметизирующим составом с целью препятствия проникновению влаги в кабель и ее продольному перемещению |
| 136. Экранированный кабель (провод) | Кабель (провод), в котором все или часть основных жил (групп) - экранированные или имеется общий экран |
| 137. Криогенный кабель (провод) Криокабель (криопровод) | Кабель (провод), предназначенный для работы в средах, имеющих криогенную температуру |
| 138. Криопроводящий кабель (провод) Ндп. Гиперпроводящий кабель (провод) Криорезистивный кабель (провод) | Криогенный кабель с криопроводящими жилами |
| 139. Сверхпроводящий кабель (провод) | Криогенный кабель (провод) со сверхпроводящими жилами |
| 140. Бронированный кабель | - |
| Силовые кабели |  |
| 141. Силовой кабель Ндп. Бронекабель | Кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот |
| 142. Кабель с бумажной пропитанной изоляцией | - |
| 143. Кабель с вязким пропиточным составом Кабель с вязкой пропиткой | Силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным или подобным ему по вязкости изоляционным составом |
| 144. Кабель с обедненно-пропитанной изоляцией Ндп. Кабель с осушенной изоляцией | - |
| 145. Кабель с нестекающим пропиточным составом Кабель с нестекающей пропиткой | Силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной изоляционным составом, вязкость которого такова что при рабочих температурах кабеля он не способен к перемещению |
| 146. Кабель с поясной изоляцией | Силовой многожильный кабель с общей изоляцией вокруг всех изолированных - скрученных или параллельно уложенных - жил |
| 147. Кабель с отдельно экранированными жилами | Силовой многожильный кабель, каждая жила которого поверх изоляции имеет экран |
| 148. Кабель с жилами в отдельных оболочках | Силовой многожильный кабель, каждая изолированная жила которого имеет самостоятельную оболочку |
| 149. Кабель с избыточным давлением Кабель давления | Силовой кабель, изоляция которого работает под давлением выше атмосферного, создаваемым маслом или газом, входящим с состав изоляции и (или) являющимся внешней по отношению к ней средой |
| 150. Маслонаполненный кабель | Кабель с избыточным давлением, создаваемым маслом, входящим в состав бумажной пропитанной изоляции, и предусмотренной компенсацией температурных изменений объема масла |
| 151. Маслонаполненный кабель в трубопроводе | Маслонаполненный кабель с отдельно экранированными жилами, заключенными в трубопровод, служащий оболочкой |
| 152. Газонаполненный кабель с внутренним давлением Газонаполненный кабель | Кабель с избыточным давлением, создаваемым газом, входящим в состав обедненно- или предварительно пропитанной бумажной изоляции или пластмассовой изоляции, и предусмотренной компенсацией изменений давления газа |
| 153. Газонаполненный кабель с внешним давлением | Кабель с избыточным давлением, которое передается изоляции газом через непроницаемую оболочку (мембрану) |
| Радиочастотные кабели |  |
| 154. Радиочастотный кабель | Кабель для передачи электромагнитной энергии на радиочастотах |
| 155. Кабель согласования Ндп. Кабель трансформации | Радиочастотный кабель, волновое сопротивление которого изменяется по длине плавно или ступенями |
| 156. Кабель задержки Ндп Радиочастотный спиральный кабель | Радиочастотный кабель с искусственно замедленной скоростью передачи электромагнитной энергии |
| 157. Полужесткий радиочастотным кабель Полужесткий кабель | Радиочастотный кабель, сохраняющий после изгиба свое изогнутое состояние |
| 158. Радиочастотный распределительный кабель | Радиочастотный кабель для телевизионной распределительной сети |
| Кабели, провода и шнуры связи |  |
| 159. Кабель (провод, шнур) связи Ндп. Кабель (провод, шнур) слабого тока | Кабель (провод, шнур) для передачи сигналов информации токами различных частот |
| 160. Кабель дальней связи | Кабель связи для междугородных линий сети связи |
| 161. Кабель местной связи | Кабель связи для городских и сельских телефонных сетей |
| 162. Городской телефонный кабель | Кабель местной связи, предназначенный для абонентских и соединительных линий городских телефонных сетей |
| 163. Станционный телефонный кабель Станционный кабель | Кабель местной связи для прокладки в зданиях телефонных станций |
| 164. Низкочастотный кабель | Кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре тональных частот |
| 165. Высокочастотный кабель | Кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре частот выше тональных |
| 166. Телефонный шнур Ндп. Микротелефонный шнур | Шнур связи для соединения телефонного аппарата с микротелефонной трубкой и со стенной розеткой |
| Кабели и провода различного назначения |  |
| 167. Кабель управления | Кабель для цепей дистанционного управления, релейной защиты и автоматики |
| 168. Контрольный кабель | Кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров |
| 169. Сигнально-блокировочный кабель | Кабель для цепей сигнализации и блокировки |
| 170. Геофизический кабель | Грузонесущий кабель контроля, управления и сигнализации для цепей дистанционного измерения геофизических свойств пород, проходимых при бурении и промыслово-геофизической разведке скважин |
| 171. Гидроакустический кабель | Комбинированный кабель, предназначенный для передачи электрической энергии, сигналов информации, контроля и управления к гидроакустической аппаратуре |
| 172. Термопарный кабель (провод) | Кабель (провод) для изготовления термопар и передачи от них термоэлектродвижущей силы |
| 173. Нагревательный кабель (провод) | Кабель (провод) с жилами высокого электрического сопротивления, предназначенный для обогрева различных объектов |
| Провода изолированные |  |
| 174. Обмоточный провод | Провод для изготовления обмоток электротехнических устройств |
| 175. Эмалированный провод Эмальпровод | Обмоточный провод с эмалевой изоляцией |
| 176. Высокочастотный обмоточный провод Ндп. Литцендрат | Обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных (эмалированных) проволок |
| 177. Транспонированный провод | Обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется |
| 178. Установочный провод | Провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения |
| 179. Выводной провод | Провод для выводов обмоток электрических машин |
| 180. Монтажный провод | Провод для соединения электрических схем в электротехнических, радиотехнических и т. п. устройствах |
| 181. Провод зажигания | Провод для систем зажигания авиационных, автомобильных и т. п. двигателей |
| 182. Термоэлектродный провод Ндп. Компенсационный провод | Провод для присоединения выводов термопар к измерительным схемам |
| 183. Провод сопротивления | Провод с жилой из сплава нескольких металлов, обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением |
| 184. Ленточный провод | Плоский однослойный провод |
| Провода неизолированные |  |
| 185. Неизолированный провод | Провод, состоящий из одной или нескольких скрученных проволок |
| 186. Контактный провод Ндп. Троллейный провод | Неизолированный провод для подвесной контактной сети электрифицированного транспорта |
| 187. Полый провод | Неизолированный провод трубчатой формы |
| 188. Сталеалюминиевый провод | Неизолированный провод, состоящий из биметаллических сталеалюминиевых (возможно в сочетании с алюминиевыми) проволок или из стального сердечника, поверх которого наложены проволоки из алюминия или его сплава |
| Конструктивные параметры кабельных изделий |  |
| 189. Номинальное число жил (групп, пар, четверок) | Число жил (групп, пар, четверок), указанное в марке кабельного изделия |
| 190. Номинальный размер элемента | Размер конструктивного элемента кабеля (провода, шнура) без учета допусков, установленный нормативным документом |
| 191. Номинальный размер кабеля (провода, шнура) | Размер кабеля (провода, шнура), подсчитанный исходя из номинальных размеров его элементов |
| 192. Расчетная масса кабеля (провода, шнура) | Масса кабеля (провода, шнура), подсчитанная исходя из номинальных размеров его элементов |
| 193. Шаг скрутки (обмотки, оплетки, брони) | Расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному витку элемента скрутки (обмотки, оплетки, брони), измеренное в направлении продольной оси кабеля (провода, шнура) |
| 194. Шаг гофра элемента кабельного изделия Шаг гофра | Расстояние между двумя точками, одинаково расположенными на двух соседних гофрах, измеренное в направлении продольной оси кабеля (провода, шнура) |
| 195. Шаг укладки жил Шаг укладки | Расстояние между осями соседних токопроводящих жил одного слоя в плоском кабеле (проводе) |
| 196. Делительная окружность кабельного изделия Делительная окружность | Окружность, проходящая через центры элементов скрутки (проволок, стренг, жил, групп, пучков), образующих повив |
| 197. Кратность шага скрутки (проволочной брони) | Отношение шага скрутки повива (стренги, группы, пучка) к диаметру окружности, описанной вокруг повива (стренги, группы, пучка) |
| 198. Теоретическая кратность шага скрутки (проволочной брони) | Отношение шага скрутки повива к диаметру делительной окружности кабельного изделия |
| 199. Коэффициент скрутки | Отношение наружного диаметра кабельного изделия или его заготовки, состоящих из однородных скрученных элементов, к диаметру элемента скрутки |
| 200. Угол скрутки (обмотки, оплетки, брони) | Острый угол между нормалью к линии, параллельной оси кабельного изделия, и осью развертки элемента скрутки (обмотки, оплетки, брони) при условии, что все три линии лежат в одной плоскости |
| 201. Коэффициент укрутки кабельного изделия Коэффициент укрутки | Отношение длины элемента скрутки в скрученном кабельном изделии (или его заготовке) к длине изделия (заготовки) |
| 202. Правое (левое) направление скрутки (проволочной брони) | Направление скрутки (проволочной брони), при котором элемент скрутки (проволочной брони) поднимается по спирали в правом (левом) направлении |
| 203. Правое (левое) направление обмотки | Направление обмотки, при котором ее витки поднимаются по спирали в правом (левом) направлении |
| 204. Расчетное сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, рассчитанная исходя из ее номинальных размеров |
| 205. Номинальное сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркоразмере кабельного изделия |
| 206. Фактическое сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, определенная путем измерений |
| 207. Коэффициент заполнения жилы Коэффициент заполнения | Отношение площади поперечного сечения многопроволочной токопроводящей жилы к площади, ограниченной описанным около нее контуром |
| 208. Коэффициент вытяжки ленты | Отношение толщины ленты до и после ее наложения на кабельное изделие или его элемент |
| 209. Коэффициент поверхностной плотности оплетки | Отношение площади поверхности, покрытой оплетающим материалом, к площади всей поверхности, на которую наложена оплетка |
| 210. Коэффициент гофрирования элемента кабельного изделия Коэффициент гофрирования | Отношение длины продольной образующей гофрированного элемента (экрана, оболочки и др.) к длине его продольной оси |
| 211. Степень гофрирования элемента кабельного изделия Степень гофрирования | Отношение наружных диаметров по выступам и впадинам гофрированных элементов кабельных изделий |
| 212. Строительная длина кабельного изделия Строительная длина | Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Бронекабель	141

Броня	112

Броня кабельная	112

Группа	86

Группа вспомогательная	103

Группа направляющая	105

Группа основная	102

Группа счетная	104

Группа усиленная	100

Группа экранированная	101

Длина кабельного изделия строительная	212

Длина строительная	212

Жила	20

Жила вспомогательная	50

Жила герметизированная	43

Жила дикой скрутки	32

Жила заземления	51

Жила изолированная	46

Жила контрольная	52

Жила криопроводящая	21

Жила круглая	33

Жила мишурная	45

Жила многопроволочная	28

Жила направляющая	54

Жила неправильной скрутки	30

Жила нулевая	49

Жила овальная	37

Жила однопроволочная	26

Жила основная	48

Жила плетеная	39

Жила полая	38

Жила правильной скрутки	29

Жила простой скрутки	31

Жила прямоугольная	35

Жила пучковой скрутки	32

Жила расщепленная	42

Жила сверхпроводящая	22

Жила сегментная	36

Жила секторная	36

Жила сложной скрутки	31

Жила спиральная	40

Жила счетная	53

Жила токопроводящая	20

Жила уплотненная	41

Жила фасонная	34

Жила шнуровой скрутки	32

Жила экранированная	47

Заполнитель	10

Изделие кабельное	1

Изоляция асбестовая	68

Изоляция баллонная	83

Изоляция бумаго-массная	77

Изоляция бумажная	64

Изоляция бумажная кордельно-трубчатая	78

Изоляция бумажная пропитанная	65

Изоляция воздушно-бумажная	75

Изоляция воздушно-пластмассовая	79

Изоляция волокнистая	67

Изоляция геликоидальная	80, 82

Изоляция градированная	72

Изоляция двухслойная	56

Изоляция дельта-асбестовая	69

Изоляция кордельная	82

Изоляция кордельно-бумажная	78

Изоляция кордельно-пластмассовая	80

Изоляция кордельно-полистирольная	80

Изоляция кордельно-полиэтиленовая	80

Изоляция минеральная	62

Изоляция обедненно-пропитанная	66

Изоляция оксидная	60

Изоляция пластмассовая	57

Изоляция пластмассовая кордельно-трубчатая	80

Изоляция полистирольная кордельно-трубчатая	80

Изоляция полиэтиленовая кордельно-трубчатая	80

Изоляция пленочная	63

Изоляция полувоздушная	74

Изоляция пористо-пластмассовая	81

Изоляция порошковая	61

Изоляция прессованная порошковая	61

Изоляция поясная	73

Изоляция резиновая	58

Изоляция сплошная	55

Изоляция стекловолокнистая	70

Изоляция трубчато-бумажная	76

Изоляция шайбовая	84

Изоляция эмалевая	59

Кабель	2

Кабель бронированный	140

Кабель высокочастотный	165

Кабель в трубопроводе маслонаполненный	151

Кабель газонаполненный	152

Кабель геофизический	170

Кабель герметизированный	135

Кабель гидроакустический	171

Кабель гиперпроводящий	138

Кабель грузонесущий	134

Кабель давления	149

Кабель дальней связи	160

Кабель двухжильный	121

Кабель задержки	156

Кабель коаксиальный	124

Кабель коаксиальный трехпроводный	125

Кабель комбинированный	128

Кабель контрольный	168

Кабель криогенный 	137

Кабель криопроводящий	138

Кабель криорезистивный	138

Кабель маслонаполненный	150

Кабель местной связи	161

Кабель многожильный	122

Кабель нагревательный	173

Кабель низкочастотный	164

Кабель одножильный	121

Кабель однородный	127

Кабель плоский	126

Кабель повивной скрутки	129

Кабель полужесткий	157

Кабель пучковой скрутки	130

Кабель радиочастотный	154

Кабель радиочастотный полужесткий	157

Кабель радиочастотный распределительный	158

Кабель самонесущий	132

Кабель с бумажной пропитанной изоляцией	142

Кабель сверхпроводящий	139

Кабель связи	159

Кабель с внешним давлением газонаполненный	153

Кабель с внутренним давлением газонаполненный	152

Кабель с вязким пропиточным составом	143

Кабель с вязкой пропиткой	143

Кабель с жилами в отдельных оболочках	148

Кабель с избыточным давлением	149

Кабель силовой	141

Кабель сигнально-блокировочный	169

Кабель симметричный	123

Кабель слабого тока	159

Кабель с нестекающей пропиткой	145

Кабель с нестекающим пропиточным составом	145

Кабель с несущим тросом	133

Кабель с обедненно-пропитанной изоляцией	144

Кабель согласования	155

Кабель с осушенной изоляцией	144

Кабель с отдельно-экранированными жилами	147

Кабель спиральный	131

Кабель спиральный радиочастотный	156

Кабель с поясной изоляцией	146

Кабель станционный	163

Кабель телефонный городской	162

Кабель телефонный станционный	163

Кабель термопарный	172

Кабель трансформации	155

Кабель трехжильный	121

Кабель триаксиальный	125

Кабель тросовый	133

Кабель управления	167

Кабель экранированный	136

Кабель электрический	2

Кордель	11

Коэффициент вытяжки ленты	208

Коэффициент гофрирования	210

Коэффициент гофрирования элемента кабельного изделия 	210

Коэффициент заполнения	207

Коэффициент заполнения жилы	207

Коэффициент поверхностной плотности оплетки 	209

Коэффициент скрутки	199

Коэффициент укрутки	201

Коэффициент укрутки кабельного изделия	201

Кратность шага проволочной брони	197

Кратность шага скрутки	197

Кратность шага проволочной брони теоретическая	198

Кратность шага скрутки теоретическая	198

Криокабель	137

Криопровод	137

Лента мерная	119

Лента опознавательная	117

Литцендрат	176

Марка кабельного изделия	6

Марко-размер кабельного изделия	7

Масса кабеля расчетная	192

Масса провода расчетная	192

Масса шнура расчетная	192

Направление обмотки левое	203

Направление обмотки правое	203

Направление проволочной брони левое	202

Направление проволочной брони правое	202

Направление скрутки левое	202

Направление скрутки правое	202

Нить мишурная	44

Нить опознавательная	118

Обмотка	13

Обмотка встык	15

Обмотка встык кабельная	15

Обмотка кабельная	13

Обмотка открытой спиралью	17

Обмотка открытой спиралью кабельная	17

Обмотка с зазором	16

Обмотка с зазором кабельная	16

Обмотка с отрицательным перекрытием 	16

Обмотка с перекрытием	14

Обмотка с перекрытием кабельная 	14

Оболочка	107

Оболочка гофрированная	108

Оболочка кабельная	107

Оболочка металлопластмассовая	109

Окружность делительная	196

Окружность кабельного изделия делительная	196

Оплетка	18

Оплетка кабельная	18

Пара	87

Пара вспомогательная	103

Пара коаксиальная	89

Пара направляющая	105

Пара основная	102

Пара симметричная	88

Пара счетная	104

Пара усиленная	100

Пара экранированная	101

Повив	98

Повив центральный	99

Подушка	113

Подушка кабельная	113

Покров защитный	111

Покров кабельный защитный	111

Покров кабельный наружный	114

Покров наружный	114

Покров упрочняющий	110

Провод	3

Провод	24

Провод выводной	179

Провод гиперпроводящий	138

Провод грузонесущий	134

Провод двухжильный	121

Провод зажигания	181

Провод компенсационный	182

Провод контактный	186

Провод криогенный	137

Провод криопроводящий	138

Провод криорезистивный	138

Провод ленточный	184

Провод многожильный	122

Провод монтажный	180

Провод нагревательный	173

Провод неизолированный	185

Провод обмоточный	174

Провод обмоточный высокочастотный	176

Провод одножильный	121

Провод плоский	126

Провод полый	187

Провод самонесущий	132

Провод сверхпроводящий	139

Провод связи	159

Провод слабого тока	159

Провод с несущим тросом	133

Провод сопротивления	183

Провод спиральный	131

Провод сталеалюминиевый	188

Провод термопарный	172

Провод термоэлектродный	182

Провод транспонированный	177

Провод трехжильный	121

Провод троллейный	186

Провод тросовый	133

Провод установочный	178

Провод экранированный	136

Провод электрический	3

Провод эмалированный	175

Проводник	24

Проводник внешний	25

Проводник внутренний	25

Проводник коаксиального кабеля	24

Проводник коаксиального кабеля внешний	25

Проводник коаксиального кабеля внутренний	25

Проводник коаксиальной пары	24

Проводник коаксиальной пары внешний	25

Проводник коаксиальной пары внутренний	25

Проводник круглый	33

Проводник многопроволочный	28

Проводник наружный	25

Проводник неправильной скрутки	30

Проводник однопроволочный	26

Проводник полый	38

Проводник правильной скрутки	29

Проводник простой скрутки	31

Проводник сложной скрутки	31

Проводник спиральный	40

Проводник центральный	25

Проволока скольжения	120

Продукция кабельная	8

Прядь	12

Пучок	95

Пучок главный	97

Пучок направляющий	105

Пучок счетный	104

Пучок элементарный	96

Пучок экранированный	101

Размер кабеля номинальный	191

Размер провода номинальный	192

Размер шнура номинальный	192

Размер элемента номинальный	192

Сердечник	19

Сердечник кабельный	19

Сечение жилы номинальное	205

Сечение жилы расчетное	204

Сечение жилы фактическое	206

Состав пропиточный изоляционный	71

Состав пропиточный защитный	116

Стабилизатор	23

Стабилизатор сверхпроводящей жилы	23

Степень гофрирования	211

Степень гофрирования элемента кабельного изделия 	211

Стренга	27

Тип кабельного изделия	5

Тройка	90

Угол брони	200

Угол обмотки	200

Угол оплетки	200

Угол скрутки	200

Четверка	91

Четверка вспомогательная	103

Четверка двойная парная	93

Четверка ДП	93

Четверка звездная	92

Четверка направляющая	105

Четверка основная	102

Четверка счетная	104

Четверка усиленная	100

Четверка экранированная	101

Число групп номинальное	189

Число жил номинальное	189

Число пар номинальное	189

Число четверок номинальное	189

Шаг брони	193

Шаг гофра	194

Шаг гофра элемента кабельного изделия	194

Шаг обмотки	193

Шаг оплетки	193

Шаг скрутки	193

Шаг укладки	195

Шаг укладки жил	195

Шестерка	94

Шланг	115

Шланг защитный	115

Шнур	4

Шнур двухжильный	121

Шнур микротелефонный	166

Шнур многожильный	122

Шнур одножильный	121

Шнур телефонный	166

Шнур трехжильный	121

Шнур связи	159

Шнур слабого тока	159

Шнур спиральный	131

Шнур электрический	4

Экран	106

Экран гофрированный	108

Экран кабельный	106

Элемент кабельного изделия	9

Элемент скрутки	85

Эмальпровод	175

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Биметаллическая (полиметаллическая) проволока | Проволока, состоящая из двух (многих) слоев разнородных металлов или сплавов, находящихся в состоянии молекулярного сцепления |
| Плющеная проволока | Проволока, которой плющением придана лентообразная форма |