Переходы концентрические ОСТ 34 10.700-97

Начало формы

Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤350ºC Материал: Сталь 20, 09Г2С Dн, мм; dн, мм; S, мм; S1 не менее, мм; L, мм; Масса, кг. 45; 32; 2,5; 2,0; 30; 0,1. 57; 45; 4,0; 2,5; 60; 0,2. 38; 2,0; 50. 76; 57; 3,5; 3,0; 70; 0,4. 45; 2,5. 89; 76; 3,5; 75; 0,6. 57; 3,0. 108; 89; 4,0; 3,5; 80; 1,0. 76; 3,5; 0,9. 133; 108; 5,0; 4,0; 100; 1,7. 89; 4,0; 3,5; 1,5. 159; 133; 5,0; 4,0; 130; 2,8. 108; 4,0; 2,6. 219; 159; 7,0; 5,0; 140; 6,2. 133; 4,0; 4,6. 273; 219; 8,0; 7,0; 180; 10,2. 325; 273; 10,0; 8,0; 15,0. 219; 8,0; 14,0. 377; 325; 12,0; 10,0; 220; 24,9. 273; 10,0; 23,3. 219; 8,0; 300; 29,5. 426; 377; 12,0; 12,0; 220; 33,4. 325; 10,0; 31,2.

Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤350ºC Материал: Сталь 20, 09Г2С

| Dн, мм | dн, мм | S, мм | S1 не менее, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 32 | 2,5 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 57 | 45 | 4,0 | 2,5 | 60 | 0,2 |
|  | 38 |  | 2,0 | 50 |  |
| 76 | 57 | 3,5 | 3,0 | 70 | 0,4 |
|  | 45 |  | 2,5 |  |  |
| 89 | 76 |  | 3,5 | 75 | 0,6 |
|  | 57 |  | 3,0 |  |  |
| 108 | 89 | 4,0 | 3,5 | 80 | 1,0 |
|  | 76 |  | 3,5 |  | 0,9 |
| 133 | 108 | 5,0 | 4,0 | 100 | 1,7 |
|  | 89 | 4,0 | 3,5 |  | 1,5 |
| 159 | 133 | 5,0 | 4,0 | 130 | 2,8 |
|  | 108 |  | 4,0 |  | 2,6 |
| 219 | 159 | 7,0 | 5,0 | 140 | 6,2 |
|  | 133 |  | 4,0 |  | 4,6 |
| 273 | 219 | 8,0 | 7,0 | 180 | 10,2 |
| 325 | 273 | 10,0 | 8,0 |  | 15,0 |
|  | 219 |  | 8,0 |  | 14,0 |
| 377 | 325 | 12,0 | 10,0 | 220 | 24,9 |
|  | 273 |  | 10,0 |  | 23,3 |
|  | 219 |  | 8,0 | 300 | 29,5 |
| 426 | 377 | 12,0 | 12,0 | 220 | 33,4 |
|  | 325 |  | 10,0 |  | 31,2 |

Конец формы